- 产品说明书

Hank's Balanced Salt Solution

Hank's Balanced Salt Solution (HBSS,with calcium, magnesium, without phenol Red)

Hank's Balanced Salt Solution (HBSS,with calcium, magnesium, without phenol Red)

| 产品名称 | 目录号 | 产品规格 | 储存条件 | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HBSS, Hank's平衡盐溶液，含钙、镁，不含酚红 | SP00115 | 500 mL | R.T. | 36个月 |
| HBSS, Hank's平衡盐溶液，含钙、镁、酚红 | SP00116 | 500 mL | R.T. | 36个月 |
| D-HBSS, D-Hank's平衡盐溶液，不含钙、镁、酚红 | SP00107 | 500 mL | R.T. | 36 个月 |
| D-HBSS. D-Hank's平衡盐溶液，不含钙、镁，含酚红 | SP00108 | 500 mL | R.T. | 36 个月 |

1

- 产品说明：

# Hank's平衡盐溶液（Hank's Balanced Salt Solution, HBSS）是细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一，主要成分包括NaCl、KCl、KH2PO4、Na2HPO4、NaHCO3、CaCl2、MgCl2、MgSO4和葡萄糖。Hank's平衡盐溶液常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。

# HBSS溶液含有钙镁离子，易产生少量沉淀，一般温浴后沉淀即可溶解。若沉淀较多且又无法溶解时，请放弃使用。

# D-Hank's平衡盐溶液（D-Hank's Balanced Salt Solution ）是不含钙镁离子的HBSS溶液。

# HBSS/D-HBSS溶液的NaHCO3含量较低，不能用于5% CO2的环境，若放入CO2培养相，溶液将迅速变酸，使用时应注意。

- 本产品为即用型，已经过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理，使用时应注意无菌操作，避免污染。

2

产品参数：

| 指标 | SP00115参数 | SP00116参数 | SP00117参数 | SP00118参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形态 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 |
| pH值 | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 |
| CaCl2（无水） | 140 mg/L | 140 mg/L | / | / |
| MgCl2•6H2O | 100 mg/L | 100 mg/L | / | / |
| MgSO4•7H2O | 100 mg/L | 100 mg/L | / | / |
| NaHCO3 | 350 mg/L | 350 mg/L | 350 mg/L | 350 mg/L |
| 酚红指示剂 | / | 10 mg/L | / | 10 mg/L |

3

注意和声明：

如有以下情况，请勿使用：

- 包装有破损；

- 使用时已超出规定有效期；

- 仅用于研究和进一步生产，不得直接用于人或动物。