| 货号 | 名称 | 规格 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP03001-0500 | DMEM/HIGH GLUCOSE | 500 mL | 细胞培养 |

DMEM/HIGH GLUCOSE

产品说明书

产品规格：500 mL

产品货号：SP03001-0500

# 1.产品描述：

# Dulbecco的改良Eagle培养基—DMEM（Dulbecco's Modified Eagle Medium）是一种广泛使用的基础培养基，适用于多种哺乳动物细胞培养，包括原代成纤维细胞，神经元，神经胶质细胞，HUVEC和平滑肌细胞，以及HeLa，293，Cos-7和PC-12等细胞系。DMEM是在MEM培养基的基础上研制的，与MEM培养基相比，氨基酸的含量增加了2倍，维生素增加了4倍，同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。

# 2.产品特点：

# DMEM培养基最初设计为葡萄糖含量1000 mg/L的低糖型，后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L的高糖型，现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM高糖型普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产，例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。

# L-谷氨酰胺是细胞培养液体环境中所必需的一种营养成分，但其在水溶液中不稳定，易降解。丙酮酸钠可以作为细胞培养中的替代碳源，在葡萄糖不足的情况下，细胞也可以代谢丙酮酸钠。

# 本产品含有：D-葡萄糖(4500 mg/L)、酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠。

# 不含有：HEPES、双抗。

# 3.产品组分：

| 形态 | 液体 |
| --- | --- |
| 浓度 | 1× |
| 规格 | 500 mL |
| PH | 7.2～7.4 |
| L-谷氨酰胺 | 4 mM |
| NaHCO3 | 3700 mg/L |
| D-葡萄糖 | 4500 mg/L |
| 丙酮酸钠 | 1mM |
| HEPES缓冲剂 | 无 |
| 酚红指示剂 | 15 mg/L |
| 内毒素 | ≤5 EU/mL |
| 渗透压 | 320~355 mOsm/kg·H2O |
| 无菌 | Negative |
| Sp2 毒性实验 | Acceptable |

- 4.操作指南：

# 培养基制备

# 1、DMEM/HIGH GLUCOSE 培养基使用前需轻轻混匀以保证培养基均一;2、DMEM 不含蛋白质、脂质或生长因子。因此，DMEM 使用前需要补充剂，通常加入 10% 胎牛血清 (FBS) 制成完全培养基混合使用。

# 3、开封的 DMEM/HIGH GLUCOSE 培养基，可在 2~8℃ 的条件下保存 1 个月。

# 细胞培养的条件

# 1、如果出于防止分离的干细胞污染的考虑，可以在使用前添加抗生素，如终浓度为 5 μg/mL 的庆大霉素；

# 2、适用细胞系：原代成纤维细胞、神经元、胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞，以及 HeLa、293、Cos-7 和

# PC-12 等细胞系；

# 3、细胞类型：贴壁细胞；

# 4、培养容器和设备：培养瓶和 CO2 恒温培养箱；

# 5、培养条件：36~38 ℃，含 4~6% CO2 的湿润空气，避光；

# 6、实验前应对细胞培养仪器进行温度和气体的设置。

# 细胞复苏

# 1、 在 37 ℃ 水浴中，迅速（<1 min）溶解一小管冻存的细胞。当最后一丝冰融化时，迅速从水浴中移出细

# 胞冻存管；

# 2、 轻轻吸出管中内容物，并转移至 50 mL 的无菌离心管；

# 3、 缓慢加入 DMEM/HIGH GLUCOSE 完全培养基，同时轻晃离心管保证混匀；

# 4、 室温下 100~200×g，离心5 min，然后吸去上清；

# 5、 加入适量小体积的培养基重悬细胞，用细胞计数仪计数，计算活细胞密度；

# 6、 在用培养基荡洗过的 T75 培养瓶中，加入适量完全 DMEM/HIGH GLUCOSE 培养基，然后加入细胞重

# 悬液，保证培养瓶内接种的活细胞密度约 5×103个/cm2（即每个 T75 细胞培养瓶中，3.75×105 个活细

# 胞）；

# 7、 放入培养箱中培养；

# 8、 每 2~3 天更换一次培养基。

# 细胞传代

# 1、 当细胞融合度达 70~80% 时可进行传代；

# 2、 传代操作前请在 37℃ 预热胰蛋白酶溶液；

# 3、 吸除培养瓶中的培养基，使用不含钙镁离子的DPBS冲洗单层细胞，然后吸除漂洗液；

# 4、 每个培养瓶中加入 3~5 mL 预热的胰蛋白酶，确保液体覆盖到所有培养表面。在推荐的细胞培养条件下

# ，培养 5~10 min；

# 5、 使用倒置显微镜观察细胞培养瓶，确保细胞完全脱落；

# 6、 然后在每个培养瓶中加入与步骤4等体积的完全培养基终止胰酶消化（消化时间过长可能会损伤细胞），

# 然后收集液体入离心管；

# 7、 以 100~200×g，室温下离心 5 min，小心吸除上清；

# 8、 使用适量小体积的 DMEM/HIGH GLUCOSE 完全培养基重悬细胞，进行活细胞计数；

# 9、 在细胞培养瓶中加入 15 mL 的 MSC DMEM/HIGH GLUCOSE 完全培养基；

# 10、采用 5×103 个/cm²的活细胞密度铺板（即每个 T75 细胞培养瓶中，3.75×105 个活细胞）；轻晃培养瓶

# 以保证细胞分布均匀；

# 11、将细胞放在推荐的培养条件中培养；

# 12、每 2~3 天更换一次培养基。

- 5.产品储存：

# 室温运输，到货后 2～8℃，避光保存，避免反复冻融，有效期 1 年，本产品已滤菌，使用前轻轻摇匀。

## 免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。