| 货号 | 名称 | 规格 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP00913-1Kit | 人CD8+ T细胞分选试剂盒 | 1 Kit | 细胞培养 |

人CD8+T细胞分选试剂盒

产品说明书

产品规格：1 Kit

产品货号：SP00913-1Kit

| # 货号 | # 产品名称 | # 规格 | # 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| # SP00912-1Kit | # 人CD8+T细胞分选试剂盒 | # 1 Kit | # 2~8 ℃ |
|  | # Biotin-Antibody Mix | # 200 μL | # 2~8 ℃ |
|  | # Streptavidin | # 2 mL | # 2~8 ℃ |

- 产品描述：

# 本产品可以通过阴性分选法从人外周血单个核细胞（PBMC）中分离出 CD8+ T 细胞。原理是利用生物素   （biotin）标记的单克隆抗体对非目标细胞（非CD8+ T 细胞）进行标记，然后通过链霉亲和素（streptavidin）标记的磁珠对非目标细胞进行清除，从而达到纯化人 CD8+ T 细胞的目的。

# 分选过程需要用到磁力架。

- 2.使用方法：

- 本试剂盒适用于从新鲜分离的人PBMC或冻存的人PBMC中分选出CD8+T细胞。

- 1. 制备人 PBMC：利用密度梯度离心法从人外周血中分离 PBMC，收集 PBMC，用PBS洗涤细胞，离心后将PBMC 重悬于分选 buffer 中，调整细胞密度为 1×108 cells/mL。

- 注意：分选 buffer 为含有2 mM EDTA 和 2% 胎牛血清（FBS）的PBS或者含有2 mM EDTA 和 0.5% BSA的 PBS，需预先通过 0.22 μm滤膜过滤除菌。

- 2. 将100 μL细胞悬液（1×107个细胞）加入一个无菌1.5 mL 离心管底部，再加入2 μL Biotin-Antibody Mix，混匀后4 ℃孵育 15 min。加入10 倍体积的分选 buffer，500 g，离心5 min，弃上清。用100 μL 分选 buffer 重悬细胞。

- 注意：如果分选更多细胞，按比例增加Biotin-Antibody Mix的用量，可以使用15 mL或50 mL 离心管进行操作。例如分选5×107个细胞，在500 μL细胞悬液中加入10 μL Biotin-Antibody Mix，用5 mL 分选 buffer洗涤，离心后细胞重悬于500 μL 分选 buffer。

- 3. 清洗磁珠：涡旋振荡彻底重悬磁珠，取20 μL磁珠至一个无菌1.5 mL离心管，加入分选 buffer 至总体积为1 mL，10000×g，离心1 min，弃上清。加入1 mL 分选 buffer 重悬磁珠，10000×g，离心1 min，弃上清，用 20 μL 分选 buffer 重悬磁珠。

- 4. 往细胞悬液中加入10 μL清洗过的Streptavidin，混匀后4 ℃ 孵育10 min。

- 注意：如果分选更多细胞，则按比例增加Streptavidin 用量。例如分选 5×107个细胞，往 500 μL 细胞悬液中加入50 μL Streptavidin。如果分选少于 1×107个细胞，则将细胞悬液体积补至100 μL，使用 2 μL Biotin-Antibody Mix 和 10 μL Streptavidin进行分选。

- 5. 孵育完成后，将细胞和磁珠混合液转移至一个无菌流式管中，补加分选 buffer 至2.5 mL，用移液器吹打5 次混匀。

- 6. 将含有细胞的流式管置于磁力架上，静置5 min。

- 7. 将细胞悬液转移至一个无菌离心管中（转移细胞悬液过程中流式管不要脱离磁力架），此细胞悬液中即包含纯化的人CD8+ T细胞，可应用于下游的生物学实验或流式细胞检测。如需进一步提高CD8+ T细胞的纯度，将细胞悬液500 g，离心 5 min。弃上清，用 100 μL 分选 buffer 重悬细胞，继续按照如下步骤进行二次纯化。

- 注意：如果分选更多细胞，则相应增加重悬体积。例如分选 5×107个细胞，离心后细胞重悬于 500 μL 分选 buffer。

- 8. 加入 10 μL 清洗过的Streptavidin，混匀后 4 ℃ 孵育 10 min。

- 注意：如果分选更多细胞，则按比例增加Streptavidin 用量。例如分选 5×107个细胞，往500 μL细胞悬液中加入50 μL Streptavidin。

- 9. 孵育完成后，补加分选 buffer 至 2.5 mL，用移液器吹打 5 次混匀，将细胞和磁珠混合液转移至一个无菌流

- 式管中。

- 10. 将含有细胞的流式管置于磁力架上，静置 5 min。

- 11. 将细胞悬液转移至一个无菌离心管中（转移细胞悬液过程中流式管不要脱离磁力架），此细胞悬液中即包含二次纯化的人CD8+ T细胞。第二次纯化可将CD8+ T细胞纯度提高 2-4%。

- 12. 根据实验需要洗涤细胞后，将细胞重悬于所需缓冲液或培养基中，即可用于后续分子生物学或细胞生物学实验。

- 3. 注意事项：

- 1. 磁珠和抗体混合液使用和保存过程中应避免冷冻；

- 2. 建议选用低吸附移液器吸头和离心管，避免因吸附造成磁珠和抗体的损耗；

- 3. 本产品需与磁力架配套使用；

- 4. 本产品仅供研究使用。

## 免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。