| 货号 | 名称 | 规格 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP00922-1Kit | 人源CD3/CD28 T细胞激活磁珠 | 1 Kit | 细胞培养 |

人源CD3/CD28 T细胞激活磁珠

产品说明书

产品规格：1 Kit

产品货号：SP00922-1Kit

- 产品描述：

# 人源 CD3/CD28 T细胞激活磁珠提供了一种便捷的体外激活人T细胞的方法，无需使用抗原呈递细胞。人 T 细胞通过与涂有抗CD3和抗CD28抗体的磁珠接触而受到刺激。只需将磁珠以1:1的磁珠与细胞比例直接添加到分离的T细胞或PBMCs（外周血单核细胞）中，即可实现显著的T细胞激活。

# 抗体包被的磁珠可通过使用磁力分离器轻松从细胞中移除。

# 该产品的下游应用包括功能检测、基因表达分析和表型表征等。

- 2.使用方法：

- 人源 CD3/CD28 T 细胞激活磁珠的浓度为 4×10⁷ 颗粒/毫升，2~8 ℃储存。

- 注意： 在收获细胞之前，请确保所有步骤均在生物安全柜下的无菌条件下进行。

- 1. 细胞准备

- 通过密度梯度离心法从抗凝全血中分离外周血单核细胞（PBMCs）。

- 使用人 CD3 T 细胞分选试剂盒分离CD3 T细胞。

- 制备细胞培养基（例如，含 2 mM L-谷氨酰胺、10% 胎牛血清 (FBS) 和 1% 青霉素/链霉素的 RPMI-1640）。

- 2. 洗涤人源 CD3/CD28 T 细胞激活磁珠

- 涡旋振荡磁珠30 秒，使其充分重悬。确保小瓶底部无肉眼可见的沉淀物后再进行后续步骤。

- 将所需体积的人源CD3/CD28 T细胞激活磁珠转移至无菌的5 mL 试管中。

- 加入1 mL 培养基并充分混匀。确保培养基润湿整个培养管内壁。

- 将试管放入磁力架中。室温孵育 1 分钟。

- 保持试管在磁力架上，轻轻倾倒弃去上清液。

- 将试管从磁力架中取出，加入培养基重悬磁珠。

- 3. 使用人源 CD3/CD28 T细胞激活磁珠激活T细胞

- 在96孔培养板中，每孔加入100-200 µL细胞培养基重悬后的8×104 细胞。

- 按1:1的磁珠与细胞比例，将预洗好的人源CD3/CD28 T细胞激活磁珠加入细胞中。

- 置于37 ℃ CO2培养箱中孵育，直至激活的T细胞准备好进行收获。

- 针对流式细胞术应用（从激活的T细胞中移除磁珠）：

- 将激活的T细胞转移至无菌的5 mL试管中。

- 将试管放入磁力架中，室温孵育1 分钟。

- 将含有激活T细胞的上清液小心倾倒至一个新试管中。

- 含有磁珠的原试管可弃去。

- 3. 注意事项：

- 1. 磁珠保存过程中应避免冷冻；

- 2. 本产品需与磁力架配套使用；

- 3. 本产品仅供研究使用。

## 免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。