TBST缓冲液

- 产品说明书

| 产品名称 | 目录号 | 产品规格 | 储存条件 | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10×TBST缓冲液 | SP00154 | 500 mL | 常温或2~8 ℃ | 12个月 |
| 1×TBST缓冲液 | SP00155 | 500 mL | 常温 | 12个月 |

1

- 产品说明：

TBST ，即 Tris 盐缓冲液（TBS）加入了 Tween -20，是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液。TBST 作为一种非离子型去污剂，有复性抗原的作用，可以用于免疫印迹（WB）、免疫荧光（IF）、免疫组化（IHC）和免疫细胞化学（IC）等试验中封闭液的配制、一抗二抗的配制、一抗二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景，增强信噪比。

SP00154为10×浓缩型，使用时需用蒸馏水或去离子水（ 1 : 9 ）稀释为1×后使用。稀释的 TBST 可以室温保存一周左右，如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象，需废弃。

SP00155为即用型，可直接使用。

2

产品参数：

| 指标 | SP00154参数 | SP00155参数 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 液体 | 液体 |
| 浓度 | 10× | 1× |
| pH值 | 7.2-7.6 | 7.2-7.6 |
| Tris | 100 mM | 10 mM |
| NaCl | 1500 mM | 150 mM |
| Tween20 | 1 % | 0.05% |

3

注意和声明：

如有以下情况，请勿使用：

- 包装有破损；

- 使用时已超出规定有效期；

- 仅用于研究和进一步生产，不得直接用于人或动物。