无甲醇转膜缓冲液（10X）

- 产品说明书

| 产品名称 | 目录号 | 产品规格 | 储存条件 | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无甲醇转膜缓冲液（10X） | SP07210 | 500mL | 2-8℃/常温 | 12个月 |
| 无甲醇转膜缓冲液（10X） | SP07210 | 100mL | 2-8℃/常温 | 12个月 |

1

- 产品说明：

- SPERIKON生产的无甲醇转膜缓冲液（10X），是一种10倍浓缩的无需冰浴、转膜快速、安全无毒害的用于Western湿法转膜的缓冲液。对于270kD以下的蛋白，该产品可实现400mA、12min快速转膜。经测试，最大400kD蛋白，可以通过优化转膜条件达到理想的转膜效果。

- 本产品是10×转膜缓冲液，可使用蒸馏水稀释10倍后使用。操作简便，无需任何冰浴措施，包括转膜液预冷、内置冰盒及外置冰浴处理等。室温下即可将蛋白高效转移到印迹膜上，不影响转膜效果。在环境温度为25ºC或以下时，转膜15分钟后转膜液的温度通常仅升高5-10ºC，产热量少。

- 产品特点：

- 安全无毒，不含甲醇，实验安全有放心；

- 产热少，无需冰浴，操作简便又快捷；

- 十分钟快速转膜，不再加班苦苦等待。

2

使用说明：

- 1、配制1X转膜液：

- 量取100毫升的免冰浴的Western快速转膜液(10X)，倒入洁净量筒中，加入蒸馏水、超纯水或去离子水至总体积约1000毫升。

- 注：没有用完的1X转膜液可在常温保存，通常两周内可以正常使用。为达到最佳实验效果不建议回收使用。

- 2、转膜条件：

- 400mA恒流12-15分钟，或者500mA恒流10分钟，室温转膜，无需任何冰浴措施即可很好地完成转膜。对于相对较小分子量蛋白或厚度为0.75mm凝胶，可以适当减少转膜时间；对于超过270kD的超大分子量蛋白或厚度为1.5mm凝胶，需要适当增加转膜时间。

- 注：如果环境温度比较高，也可适当采取冰浴措施。

3

注意和声明：

如有以下情况，请勿使用：

- 1、包装有破损；

- 2、使用时已超出规定有效期；

- 3、仅用于研究和进一步生产，不得直接用于人或动物；

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。